Документация: 
Vending Machine Controller

Общая логика работы автомата

Контроллер вендингового автомата. Реализует поддержку многопользовательского режима, учет очков лояльности, администрирование через регистровый интерфейс и работу с внешними прерываниями. Автомат позволяет пользователю выбрать товар, внести оплату и получить товар. Для зарегистрированных клиентов действует система скидок и бонусных баллов.

Входные сигналы

| Порт | Ширина | Описание |
| --- | --- | --- |
| clk | 1 | Тактовый сигнал. |
| rst_n | 1 | Синхронный активный-низкий сброс. При 0 инициализирует все внутренние регистры. |

Интерфейс регистров:

| Порт | Ширина | Описание |
| --- | --- | --- |
| regs_data_in | 32 | Данные для записи в конфигурационные регистры. Используются в административном режиме. |
| regs_data_out | 32 | Данные, считываемые из конфигурационных регистров. |
| regs_we | 1 | Флаг записи (1 — операция записи, 0 — операция чтения). |
| regs_addr | 8 | Адрес конфигурационного регистра для чтения или записи. |

Пользовательский интерфейс:

| Порт | Ширина | Описание |
| --- | --- | --- |
| id_valid | 1 | Флаг того, что client_id действителен. Используется для авторизации клиента. |
| client_id | 9 | Идентификатор клиента (только первые MAX_CLIENTS действительны) |
| coin_in | 6 | Номинал вставленной монеты. Интерпретируется в зависимости от валюты. Доступные номиналы монет: 1, 5, 10, 25, 50. |
| currency_type | 2 | Тип валюты монеты: - 2’b00 — RUB - 2’b01 — USD - 2’b10 — EUR |
| coin_insert | 1 | Сигнал вставки монеты. При 1 монета засчитывается в баланс. |
| item_select | NUM_ITEMS | One-hot сигнал выбора товара. Только один бит должен быть установлен. |
| confirm | 1 | Подтверждение выбора товара. |

Административный интерфейс:

| Порт | Ширина | Описание |
| --- | --- | --- |
| admin_mode | 1 | Вход в административный режим (1 — режим администратора активен). |
| admin_password | 32 | Пароль администратора. Сравнивается с текущим значением current_admin_password. |

Сигналы сбоев (прерывания):

| Порт | Ширина | Описание |
| --- | --- | --- |
| tamper_detect | 1 | Активация при вскрытии устройства или попытке взлома. |
| jam_detect | 1 | Зафиксировано заклинивание механизма выдачи товара. |
| power_loss | 1 | Предупреждение о потере питания. |

Выходные сигналы

| Порт | Ширина | Описание |
| --- | --- | --- |
| access_error | 1 | Сигнал ошибки доступа к регистрам. Активен, если попытка доступа без прав администратора. |
| item_out | NUM_ITEMS | One-hot сигнал, указывающий на товар, который был выдан. Активен на один такт. |
| change_out | 32 | Количество сдачи в рублях, выдаваемое клиенту. |
| no_change | 1 | Активен, если сдача отсутствует (нулевой остаток средств). |
| item_empty | NUM_ITEMS | One-hot сигнал для товаров с нулевым остатком. Устанавливается при попытке купить пустой слот. |
| client_points | 8 | Количество накопленных клиентом бонусных очков. Обновляется при авторизации клиента. |
| alarm | 1 | Аварийный сигнал. Активен, если возникло хотя бы одно из событий: tamper_detect, jam_detect, power_loss. |

Описание состояний:

| Состояние | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| IDLE | Ожидание | Ожидается новый клиент (id_valid), можно вставлять монеты |
| ACCEPT_COINS | Прием монет | Принимаются монеты (coin_insert), увеличивается баланс |
| WAIT_CONFIRM | Подтверждение | После выбора товара (item_select), ожидается confirm |
| DISPENSE_ITEM | Выдача товара | Происходит выдача товара, уменьшение счетчика, добавление очков |
| GIVE_CHANGE | Сдача | Выдается сдача, обнуляется баланс, генерируется no_change |
| ERROR_STATE | Ошибка | Возникает при попытке выбрать недоступный товар или при некорректном выборе |
| EMERGENCY | Авария | Вызывается при tamper_detect, jam_detect, power_loss, устанавливает alarm = 1 |

Описание поведения автомата

Регистрация клиента
При подаче сигнала id_valid и идентификатора клиента (client_id) автомат определяет текущего пользователя. Если ID допустим (меньше MAX_CLIENTS), то он используется для всех дальнейших операций до сброса.

Оплата

Поддерживаемые валюты:

- ₽ Рубли

- $ Доллары США (переводятся в рубли по заданному курсу)

- € Евро (переводятся в рубли с коэффициентом 1.5 от доллара)

Как внести деньги:

- Монеты вносятся с указанием их номинала (coin_in) и типа валюты (currency_type).

- Валюта автоматически распознается и конвертируется в рубли по внутреннему курсу (exchange_rate).

- Сумма конвертируется в рубли и отображается как ваш баланс.

Примечание: Если вносите доллары или евро — сумма пересчитывается в рубли по курсу, заданному администратором.

Выбор и покупка товара

- Выберите один из доступных товаров по номеру.

- Подтвердите выбор кнопкой.

- Автомат проверит:

  - если баланса достаточно и товар есть в наличии — происходит выдача.

  - если товара нет — регистрируется ошибка item_empty

  - при недостатке средств или некорректном выборе — автомат переходит в состояние ошибки (ERROR_STATE).

- Если всё в порядке — товар будет выдан.

- Оставшиеся средства вернутся как сдача.

Бонусные баллы и скидки

За каждую покупку клиент получает бонусные баллы — 1 балл за каждые 20 рублей стоимости товара (с учётом скидки).

Баллы сохраняются и могут быть использованы администратором или в будущих функциях автомата.

Клиенты делятся на обычных и VIP. VIP даёт дополнительную скидку 10%

Максимальная скидка: 30%.

Примечание: После сброса данные по каждому клиенту формируются следующим образом:

- Кол-во бонусных баллов: i % 20;

- Скидка: i % 3;

- VIP-клиент: (i % 10) == 0,

где i – порядковый номер клиента в базе данных.

Сдача

- Сдача выдается в рублях, если сумма внесённых средств превышает цену товара.

- Если истёк таймаут на ожидание.

Ошибки

Если клиент не подтвердит покупку в течение времени idle_timeout — автомат вернётся в исходное состояние.

Все ошибки автоматически сбрасываются при возврате в IDLE

Аварийные ситуации

При срабатывании tamper_detect, jam_detect, или power_loss активируется сигнал alarm, и автомат переходит в аварийный режим EMERGENCY.

Руководство администратора торгового автомата

Администратор может настраивать параметры работы автомата, управлять товарами и изменять клиентские ограничения через интерфейс регистров управления

Доступ администратора

Для получения прав администратора необходимо:

- Включить административный режим (admin_mode = 1).

- Ввести корректный административный пароль (admin_password).

Если пароль верный, будет предоставлен доступ к чтению и записи конфигурационных параметров. Неверный пароль не даст доступа, и активируется сигнал access_error.

Примечание: По умолчанию пароль: 0xA5A5_F00D.
Его можно изменить через специальный регистр (см. ниже).

Описание регистров:

| Адрес | Название (назначение) | Значение по сбросу | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | VEND_CFG (общая конфигурация) | [31:26] reserved [25:24] exchange_rate — 0x2 [23:13] idle_timeout — 0x78 [12:05] max_coins —0x64 [04:00] num_items — 0xA | включает число товаров, лимит монет, таймауты, курс валют формат регистра: [31:26] резерв [25:24] exchange_rate — курс обмена валют [23:13] idle_timeout — таймаут ожидания (в тактах) [12:05] max_coins — макс. количество монет [04:00] num_items — число товаров |
| 0x04 | VEND_CLIENTS (клиенты) | [31:08] резерв [07:00] max_clients — 0x64 | [07:00] max_clients — максимальное число зарегистрированных клиентов |
| 0x08 | VEND_PASWD (административный пароль) | 0xA5A5_F00D | paswd — пароль администратора |
| 0x0С+ | VEND_ITEMi (настройки для товара с номером i) | [23:16] item_discount — 0x0 [15:08] item_count — 0x5 [07:00] item_price — (i+1)*0xA, где i номер товара | формат регистра: [31:24] резерв [23:16] item_discount — скидка на товар [15:08] item_count — кол-во товаров [07:00] item_price — цена товара |

Смена пароля администратора

Чтобы изменить текущий пароль администратора, выполните следующие шаги:

- Установите admin_mode = 1 – это активирует административный режим.

- Введите текущий пароль – записав его через сигнал admin_password.

- Запишите новое значение в регистр 0x08 – именно этот регистр отвечает за смену пароля.

Условия успешной смены пароля:

- Новый пароль должен быть не равен нулю.

- Новый пароль должен содержать более одного значимого байта (минимум 4 байта — т.е. старшие 3 байта не должны быть нулями).

- Если одно из условий нарушено, произойдёт ошибка доступа, и пароль изменён не будет.

- После успешной смены пароля система продолжит работу в административном режиме до отключения admin_mode.

Пример работы администратора

Цель: изменить цену на товар 3 с 50₽ на 75₽

- Войти в режим администратора

- Ввести правильный пароль

- Адрес товара 3: 0x0C + 3×4 = 0x18

- Прочитать текущее значение регистра

- Изменить в нем нужное поле, соответствующее новой цене

- Записать новое значение в регистр 0x18

Диагностика неисправностей и тревог

Система автомата постоянно контролирует своё состояние. При возникновении сбоев устанавливается тревожный сигнал alarm.

Сигнал alarm

Когда активен (= 1), это означает, что автомат зафиксировал аварийную ситуацию, требующую вмешательства.

| Причина | Обозначение сигнала | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Попытка взлома | tamper_detect | Зафиксирована несанкционированная попытка доступа к системе |
| Заклинивание мех-ма | jam_detect | Засор или заклинивание выдающего устройства |
| Потеря питания | power_loss | Обнаружена внезапная потеря питания или сбой в цепи |

Поведение системы:

- При возникновении любого из этих событий:

  - Автомат немедленно переходит в состояние EMERGENCY

  - Работа останавливается

  - Устанавливается сигнал alarm = 1

- После устранения проблемы:

  - Если все сигналы tamper_detect, jam_detect, power_loss сброшены в 0

  - Система автоматически сбрасывает сигнал alarm

  - Возвращается в режим ожидания (IDLE)

Пример полной сессии клиента

Сценарий: Зарегистрированный клиент с ID 42 хочет купить товар №2 за 60 ₽, имея скидку 20% и 120 накопленных очков.

- Авторизация

  - id_valid = 1, client_id = 42
→ Состояние: IDLE

- Внесение монет

  - coin_insert = 1
через 1 такт → Состояние: IDLE → ACCEPT_COINS

  - coin_in = 50, currency_type = 00 (RUB)
coin_in = 20, currency_type = 00
→ Баланс: 70 ₽

- Выбор товара

  - item_select = 00000100 (товар №2)

- через 1 такт → Состояние: WAIT_CONFIRM

- Подтверждение покупки

  - confirm = 1

- через 1 такт → Состояние: DISPENSE_ITEM

- Проверка

  - Цена товара: 30 ₽

  - Скидка клиента: 0%

  - Итоговая цена: 30 ₽

  - Баланс: 70 ₽ → достаточно

- Выдача товара

  - item_out = 00000100 активен на 1 такт

- через 1 такт → Состояние: GIVE_CHANGE

- Выдача сдачи

  - Баланс после покупки: 20 ₽

  - Сдача: change_out = 20, no_change = 0

- Начисление очков

  - За 30 ₽ начислено: 30 / 20 = 1 балл

  - Новое значение client_points = 3

- Завершение операции
→ через 1 такт автомат возвращается в состояние IDLE

Изменения:

| Дата | Описание |
| --- | --- |
| 2025-08-18 | - Выходные сигналы: размерность change_out увеличена до 32 бит - Пользовательский интерфейс: добавлены доступные номиналы монет - Сдача: добавлено условие выдачи сдачи при истечении таймаута - Описание регистров: уменьшена размерность поля exchange_rate увеличено начальное значение поля idle_timeout - Пример полной сессии клиента: обновлено описание |